ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ВОДОБАЧНАЯ ОТ УЛИЦЫ ПЕРВОМАЙСКАЯ ДО УЛИЦЫ ПЕСЧАНАЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

ОМСК 2022

|  |  | Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Т Е Р П Л А Н П Р О Е К Т» |  |
|  | ЗАКАЗЧИК: Администрация города Бердска |  |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ВОДОБАЧНАЯ ОТ УЛИЦЫ ПЕРВОМАЙСКАЯ ДО УЛИЦЫ ПЕСЧАНАЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

| Директор | С.В. Мусийчук |
| --- | --- |

Омск 2022

Содержание

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	4

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	4

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	4

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	6

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	7

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	7

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	7

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	8

##### 1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Категория улицы – Улицы и дороги местного значения - Улица в жилой застройке (УЖ)

Таблица 1

| Расчетные параметры | УМЗ (УЖ) |
| --- | --- |
| - расчетная скорость движения - км/ч. | 40 |
| - ширина в красных линиях – м. | 15-25 |
| - протяженность проезжей части – м. | 760 |
| - ширина полосы движения – м. | 3 |
| - число полос движения – шт. | 2-3 |
| - наибольший продольный уклон – ‰; | 60 |
| - ширина пешеходной части проектируемого тротуара – м. | 2,00 |

Для отведения поверхностной воды с территории проектируемой автодороги и примыкающей территории, предусматривается строительство ливневой канализации. Ливневая канализация в проекте представлена закрытого типа. В границах зоны планируемого размещения линейного объекта общая протяженность планируемой ливневой самотечной канализации закрытого типа (подземной трубы) составляет 0,34 километров. Перед сбросом поверхностных стоков в существующие водоемы необходимо произвести их очистку локальными очистными сооружениями поверхностного стока закрытого типа.

##### 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Новосибирская область, город Бердск.

##### 3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 280° 58' 13'' | 18.86 | 459107.91 | 4208692.51 |
| 2 | 11° 31' 43'' | 28.27 | 459111.5 | 4208673.99 |
| 3 | 96° 27' 32'' | 10.13 | 459139.2 | 4208679.64 |
| 4 | 95° 34' 57'' | 24.05 | 459138.06 | 4208689.71 |
| 5 | 168° 43' 41'' | 8.9 | 459135.72 | 4208713.65 |
| 6 | 81° 21' 52'' | 19.71 | 459126.99 | 4208715.39 |
| 7 | 126° 34' 12'' | 28.26 | 459129.95 | 4208734.88 |
| 8 | 123° 42' 33'' | 8.38 | 459113.11 | 4208757.58 |
| 9 | 123° 38' 12'' | 5.96 | 459108.46 | 4208764.55 |
| 10 | 123° 41' 24'' | 5.95 | 459105.16 | 4208769.51 |
| 11 | 123° 45' 35'' | 2.29 | 459101.86 | 4208774.46 |
| 12 | 139° 48' 13'' | 31.92 | 459100.59 | 4208776.36 |
| 13 | 139° 45' 49'' | 1.19 | 459076.21 | 4208796.96 |
| 14 | 139° 47' 59'' | 3.72 | 459075.3 | 4208797.73 |
| 15 | 138° 53' 16'' | 0.73 | 459072.46 | 4208800.13 |
| 16 | 141° 0' 32'' | 0.54 | 459071.91 | 4208800.61 |
| 17 | 139° 46' 54'' | 3.73 | 459071.49 | 4208800.95 |
| 18 | 139° 36' 56'' | 13.18 | 459068.64 | 4208803.36 |
| 19 | 139° 48' 4'' | 5.41 | 459058.6 | 4208811.9 |
| 20 | 139° 41' 4'' | 9.35 | 459054.47 | 4208815.39 |
| 21 | 139° 31' 52'' | 21.57 | 459047.34 | 4208821.44 |
| 22 | 138° 37' 59'' | 20.53 | 459030.93 | 4208835.44 |
| 23 | 136° 16' 42'' | 20.6 | 459015.52 | 4208849.01 |
| 24 | 138° 22' 7'' | 21.42 | 459000.63 | 4208863.25 |
| 25 | 143° 1' 22'' | 20.27 | 458984.62 | 4208877.48 |
| 26 | 143° 58' 1'' | 21.78 | 458968.43 | 4208889.67 |
| 27 | 145° 19' 0'' | 3.04 | 458950.82 | 4208902.48 |
| 28 | 145° 18' 52'' | 3.83 | 458948.32 | 4208904.21 |
| 29 | 145° 14' 47'' | 8.67 | 458945.17 | 4208906.39 |
| 30 | 145° 19' 51'' | 6.98 | 458938.05 | 4208911.33 |
| 31 | 141° 42' 47'' | 21.84 | 458932.31 | 4208915.3 |
| 32 | 134° 11' 29'' | 7.02 | 458915.17 | 4208928.83 |
| 33 | 134° 14' 10'' | 17.5 | 458910.28 | 4208933.86 |
| 34 | 134° 13' 48'' | 5.26 | 458898.07 | 4208946.4 |
| 35 | 137° 7' 46'' | 43.39 | 458894.4 | 4208950.17 |
| 36 | 122° 7' 20'' | 45.21 | 458862.6 | 4208979.69 |
| 37 | 120° 49' 14'' | 26.1 | 458838.56 | 4209017.98 |
| 38 | 112° 54' 41'' | 11.79 | 458825.19 | 4209040.39 |
| 39 | 110° 16' 48'' | 13.36 | 458820.6 | 4209051.25 |
| 40 | 106° 32' 16'' | 17.67 | 458815.97 | 4209063.78 |
| 41 | 103° 24' 15'' | 18.25 | 458810.94 | 4209080.72 |
| 42 | 103° 42' 42'' | 20.55 | 458806.71 | 4209098.47 |
| 43 | 104° 48' 23'' | 20.39 | 458801.84 | 4209118.43 |
| 44 | 102° 48' 5'' | 26.9 | 458796.63 | 4209138.14 |
| 45 | 95° 48' 13'' | 18.39 | 458790.67 | 4209164.37 |
| 46 | 117° 29' 48'' | 5.5 | 458788.81 | 4209182.67 |
| 47 | 117° 31' 9'' | 64.99 | 458786.27 | 4209187.55 |
| 48 | 72° 58' 34'' | 3.21 | 458756.24 | 4209245.19 |
| 49 | 73° 0' 21'' | 51.56 | 458757.18 | 4209248.26 |
| 50 | 211° 46' 5'' | 8.19 | 458772.25 | 4209297.57 |
| 51 | 212° 14' 35'' | 28.12 | 458765.29 | 4209293.26 |
| 52 | 276° 57' 22'' | 46.73 | 458741.51 | 4209278.26 |
| 53 | 276° 55' 34'' | 48.59 | 458747.17 | 4209231.87 |
| 54 | 275° 44' 5'' | 9.41 | 458753.03 | 4209183.63 |
| 55 | 283° 45' 21'' | 98.16 | 458753.97 | 4209174.27 |
| 56 | 287° 52' 6'' | 20.14 | 458777.31 | 4209078.93 |
| 57 | 288° 42' 28'' | 19.92 | 458783.49 | 4209059.76 |
| 58 | 292° 15' 20'' | 21.78 | 458789.88 | 4209040.89 |
| 59 | 298° 42' 28'' | 19.74 | 458798.13 | 4209020.73 |
| 60 | 304° 9' 40'' | 33.39 | 458807.61 | 4209003.42 |
| 61 | 311° 53' 51'' | 27.57 | 458826.36 | 4208975.79 |
| 62 | 314° 55' 8'' | 25 | 458844.77 | 4208955.27 |
| 63 | 319° 44' 3'' | 32.99 | 458862.42 | 4208937.57 |
| 64 | 59° 15' 52'' | 0.86 | 458887.59 | 4208916.25 |
| 65 | 59° 41' 36'' | 1.64 | 458888.03 | 4208916.99 |
| 66 | 321° 27' 14'' | 1.57 | 458888.86 | 4208918.41 |
| 67 | 321° 1' 20'' | 17.73 | 458890.09 | 4208917.43 |
| 68 | 320° 58' 23'' | 39 | 458903.87 | 4208906.28 |
| 69 | 324° 54' 47'' | 28.67 | 458934.17 | 4208881.72 |
| 70 | 324° 55' 36'' | 21.94 | 458957.63 | 4208865.24 |
| 71 | 324° 53' 11'' | 14.29 | 458975.59 | 4208852.63 |
| 72 | 314° 11' 32'' | 12.04 | 458987.28 | 4208844.41 |
| 73 | 321° 35' 21'' | 6.47 | 458995.67 | 4208835.78 |
| 74 | 319° 50' 31'' | 13.32 | 459000.74 | 4208831.76 |
| 75 | 319° 57' 28'' | 5.89 | 459010.92 | 4208823.17 |
| 76 | 320° 24' 59'' | 12.88 | 459015.43 | 4208819.38 |
| 77 | 318° 35' 44'' | 40.7 | 459025.36 | 4208811.17 |
| 78 | 321° 36' 41'' | 45.2 | 459055.89 | 4208784.25 |
| 79 | 289° 13' 56'' | 25.68 | 459091.32 | 4208756.18 |
| 80 | 281° 39' 12'' | 40.25 | 459099.78 | 4208731.93 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В границах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству).

##### 5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Основной целью проекта планировки является разработка рационального планировочного решения территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений различного назначения и, в первую очередь, для строительства объектов федерального значения.

Размеры формируемых земельных участков под новое строительство, техническое перевооружение и под обслуживание существующих и проектируемых зданий, сооружений устанавливаются с учетом градостроительных норм и правил, нормативных документов действовавших в период застройки указанных территорий.

Объемно-планировочные и конструктивные решения разработаны на основе действующих нормативных документов, утвержденных Госстроем России. В принятых решениях учтены мероприятия по технике безопасности и противопожарные требования, предъявляемые к предприятиям, зданиям и сооружениям (Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не регламентированы.

##### 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятием по защите сохраняемых ОКС (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству, является соблюдение действующих норм и правил, установленных нормативными документами.

##### 7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты культурного (в том числе – археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории отсутствуют.

##### 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В процессе производства работ необходимо учесть:

- мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мероприятия по защите от шума;

- мероприятия по охране и использованию почвенного слоя;

- мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;

- мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия отходов;

- мероприятия,  направленные  на  предотвращение  или  минимизацию  негативного воздействия на почву, растительность, животный мир.

##### 9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

ЧС природного характера.

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1) Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- выбор трассы автомобильной дороги осуществлять по участкам местности, где указанные риски минимальны;

- поперечный уклон проезжей части и обочин автомобильной дороги должен обеспечивать сток поверхностных вод;

- проведение систематических работ по обеспечению беспрепятственного пропуска воды по водоотводным сооружениям с заблаговременной регулярной прочисткой боковых водоотводных канав, с вырубкой кустарника, скашиванием травы, удалением камней и других предметов;

- для консервации водопропускных труб в зимний период необходимо осуществлять подготовку щитов, закрывающих отверстия труб, чтобы не допустить забивание их снегом при метелях и последующего обледенения;

- очищение от снега боковых канав автогрейдерами по всему их сечению;

- строительство дождевой канализации (при проектировании дороги в жилой застройке);

- поперечный уклон проезжей части и обочин автомобильной дороги должен обеспечивать сток поверхностных вод;

- агролесомелиорация.

2) Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения.

Для предотвращения негативных воздействий необходимо предусмотреть защиту участков автомобильных дорог от снежных заносов, предупреждения образования на покрытии снежной корки и гололёда, обеспечения уборки снежно-ледяных отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий с применением противогололёдных материалов. Допустимо также введение временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности движения опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных ситуациях на дорогах, при проведении дорожных и аварийно-восстановительных работ.

Мероприятия:

- удалять на полную ширину земляного полотна выпадающего и приносимого к дороге снега;

- зимнюю скользкость ликвидировать на ширину проезжей части и краевых укрепительных полос;

- в целях повышения коэффициента сцепления колеса с покрытием необходимо использовать фрикционные материалы (песко-соляная смесь).

ЧС антропогенного характера.

ЧС антропогенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Мероприятия

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

- своевременная реконструкция дорожного полотна;

- выполнение работ по устранению повреждений в виде выбоин, трещин, отдельных волн, бугров и наплывов, обломов и неровностей кромок

- соблюдение минимальных расстояний до запретных (опасных) зон и районов при взрывоопасных, пожароопасных и иных производственных объектах, а также до охранных зон объектов, расположенных рядом с проектируемой автомобильной дорогой;

- создание пространства, позволяющего избежать или снизить тяжесть последствия дорожно-транспортных происшествий.

Обеспечение пожарной безопасности.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности на линейном объекте следующие:

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности на объекте;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима;

- изучение сотрудниками эксплуатирующей организации пожарно-технического минимума.

На объекте проектирования необходимо осуществить разработку схемы оповещения и вызова службы пожарной охраны на случай нештатных ситуаций.

Гражданская оборона.

Линейный объект расположен на ограниченном участке открытой местности. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта проектирования на отводимой территории необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- разработать Памятку «Порядок действий при угрозе совершения террористического акта»;

- разработать порядок взаимодействия при обнаружении признаков террористической угрозы;

- разработать мероприятия для своевременного оповещения работающих в целях их безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации;

- усиление наблюдения и контроля за состоянием автомобильных дорог при возникновении угрозы теракта;

- разработка возможных схем объезда опасных участков;

- заключение соглашения по взаимодействию с органами ГИБДД МВД России по вопросам обеспечения регулирования автомобильного движения при возникновении угрозы;

- определение порядка использования запасов материальных средств, обеспечивающих функционирование автомобильных дорог при возникновении угрозы и при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Проектируемый объект не относится к категории по гражданской обороне. Другие категорированные по ГО объекты, расположенные вблизи него, отсутствуют. Как в мирное, так и в военное время постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается.