ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ НАХИМОВА ОТ УЛИЦЫ ПУШКИНА ДО УЛИЦЫ ОЗЕРНАЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

ОМСК 2022

|  |  | Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Т Е Р П Л А Н П Р О Е К Т» |  |
|  | ЗАКАЗЧИК: Администрация города Бердска |  |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ НАХИМОВА ОТ УЛИЦЫ ПУШКИНА ДО УЛИЦЫ ОЗЕРНАЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

| Директор | С.В. Мусийчук |
| --- | --- |

Омск 2022

Содержание

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	4

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	4

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	5

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	9

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	9

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	9

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	10

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	10

##### 1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Категория улицы – Улица местного значения (УМЗ).

Таблица 1

| Расчетные параметры | УМЗ (УЖ) |
| --- | --- |
| - расчетная скорость движения - км/ч. | 40 |
| - ширина в красных линиях – м. | 15-25 |
| - протяженность проезжей части – м. | 3125 |
| - ширина полосы движения – м. | 3 |
| - число полос движения – шт. | 2-3 |
| - наибольший продольный уклон – ‰; | 70 |
| - ширина пешеходной части проектируемого тротуара – м. | 2,00 |

С учётом перспектив развития территории проектом предусмотрена реконструкция следующих инженерных коммуникаций с выносом из-под пятна застройки:

- реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ протяжённостью трассы              0,3 км; *

- реконструкция воздушных линий связи протяжённостью трассы 0,05 км. *

* уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

Для отведения поверхностной воды с территории проектируемой автодороги и примыкающей территории, предусматривается строительство ливневой канализации. Ливневая канализация в проекте представлена закрытого типа. В границах зоны планируемого размещения линейного объекта общая протяженность планируемой ливневой самотечной канализации закрытого типа (подземной трубы) составляет 0,70 километров. Перед сбросом поверхностных стоков в существующие водоемы необходимо произвести их очистку локальными очистными сооружениями поверхностного стока закрытого типа.

##### 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Новосибирская область, город Бердск.

##### 3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28° 54' 13'' | 19.18 | 456776.87 | 4209842.01 |
| 2 | 28° 48' 33'' | 58.25 | 456793.66 | 4209851.28 |
| 3 | 28° 52' 46'' | 19.38 | 456844.7 | 4209879.35 |
| 4 | 31° 2' 35'' | 19.82 | 456861.67 | 4209888.71 |
| 5 | 28° 13' 46'' | 29.87 | 456878.65 | 4209898.93 |
| 6 | 94° 23' 4'' | 12.43 | 456904.97 | 4209913.06 |
| 7 | 209° 30' 3'' | 5.24 | 456904.02 | 4209925.45 |
| 8 | 209° 28' 28'' | 29.96 | 456899.46 | 4209922.87 |
| 9 | 209° 25' 44'' | 56.66 | 456873.38 | 4209908.13 |
| 10 | 207° 22' 46'' | 11.33 | 456824.03 | 4209880.29 |
| 11 | 206° 38' 6'' | 21.97 | 456813.97 | 4209875.08 |
| 12 | 210° 34' 3'' | 21.08 | 456794.33 | 4209865.23 |
| 13 | 209° 57' 20'' | 13.16 | 456776.18 | 4209854.51 |
| 14 | 208° 30' 49'' | 34.46 | 456764.78 | 4209847.94 |
| 15 | 200° 53' 48'' | 7.88 | 456734.5 | 4209831.49 |
| 16 | 194° 19' 7'' | 17.71 | 456727.14 | 4209828.68 |
| 17 | 210° 42' 17'' | 18.96 | 456709.98 | 4209824.3 |
| 18 | 210° 19' 57'' | 18.99 | 456693.68 | 4209814.62 |
| 19 | 207° 34' 10'' | 18.62 | 456677.29 | 4209805.03 |
| 20 | 208° 38' 53'' | 10.95 | 456660.78 | 4209796.41 |
| 21 | 208° 41' 41'' | 19.02 | 456651.17 | 4209791.16 |
| 22 | 208° 40' 49'' | 19.02 | 456634.49 | 4209782.03 |
| 23 | 208° 39' 51'' | 20.39 | 456617.8 | 4209772.9 |
| 24 | 208° 43' 13'' | 0.83 | 456599.91 | 4209763.12 |
| 25 | 208° 39' 48'' | 9.53 | 456599.18 | 4209762.72 |
| 26 | 208° 40' 43'' | 20.13 | 456590.82 | 4209758.15 |
| 27 | 208° 44' 18'' | 21.82 | 456573.16 | 4209748.49 |
| 28 | 209° 2' 13'' | 18.98 | 456554.03 | 4209738 |
| 29 | 209° 8' 44'' | 3.68 | 456537.44 | 4209728.79 |
| 30 | 209° 3' 2'' | 14.02 | 456534.23 | 4209727 |
| 31 | 208° 29' 53'' | 30.89 | 456521.97 | 4209720.19 |
| 32 | 208° 58' 4'' | 19.84 | 456494.82 | 4209705.45 |
| 33 | 208° 58' 55'' | 18.35 | 456477.46 | 4209695.84 |
| 34 | 209° 47' 55'' | 18.55 | 456461.41 | 4209686.95 |
| 35 | 209° 44' 16'' | 19.88 | 456445.31 | 4209677.73 |
| 36 | 207° 42' 31'' | 19.72 | 456428.05 | 4209667.87 |
| 37 | 205° 10' 14'' | 20.95 | 456410.59 | 4209658.7 |
| 38 | 211° 4' 4'' | 18.91 | 456391.63 | 4209649.79 |
| 39 | 297° 29' 34'' | 1.1 | 456375.43 | 4209640.03 |
| 40 | 209° 9' 37'' | 30.52 | 456375.94 | 4209639.05 |
| 41 | 210° 36' 45'' | 11.47 | 456349.29 | 4209624.18 |
| 42 | 201° 41' 21'' | 32.25 | 456339.42 | 4209618.34 |
| 43 | 206° 13' 57'' | 28.51 | 456309.45 | 4209606.42 |
| 44 | 297° 32' 56'' | 16.41 | 456283.88 | 4209593.82 |
| 45 | 26° 28' 15'' | 32.62 | 456291.47 | 4209579.27 |
| 46 | 27° 2' 39'' | 28.35 | 456320.67 | 4209593.81 |
| 47 | 28° 26' 2'' | 11.66 | 456345.92 | 4209606.7 |
| 48 | 28° 26' 30'' | 30.59 | 456356.17 | 4209612.25 |
| 49 | 113° 33' 8'' | 0.43 | 456383.07 | 4209626.82 |
| 50 | 24° 27' 53'' | 11.35 | 456382.9 | 4209627.21 |
| 51 | 19° 58' 59'' | 3.28 | 456393.23 | 4209631.91 |
| 52 | 26° 1' 6'' | 4.22 | 456396.31 | 4209633.03 |
| 53 | 28° 2' 3'' | 20.23 | 456400.1 | 4209634.88 |
| 54 | 113° 18' 18'' | 0.71 | 456417.96 | 4209644.39 |
| 55 | 25° 49' 31'' | 19.4 | 456417.68 | 4209645.04 |
| 56 | 28° 30' 55'' | 19.71 | 456435.14 | 4209653.49 |
| 57 | 29° 48' 27'' | 19.29 | 456452.46 | 4209662.9 |
| 58 | 29° 40' 34'' | 39.22 | 456469.2 | 4209672.49 |
| 59 | 28° 19' 34'' | 30.56 | 456503.28 | 4209691.91 |
| 60 | 26° 14' 33'' | 13.5 | 456530.18 | 4209706.41 |
| 61 | 26° 16' 40'' | 3.57 | 456542.29 | 4209712.38 |
| 62 | 28° 42' 49'' | 30.18 | 456545.49 | 4209713.96 |
| 63 | 28° 56' 43'' | 7.65 | 456571.96 | 4209728.46 |
| 64 | 28° 59' 36'' | 11.82 | 456578.65 | 4209732.16 |
| 65 | 28° 35' 15'' | 20.02 | 456588.99 | 4209737.89 |
| 66 | 28° 35' 6'' | 19.67 | 456606.57 | 4209747.47 |
| 67 | 29° 2' 44'' | 18.7 | 456623.84 | 4209756.88 |
| 68 | 29° 2' 8'' | 20.34 | 456640.19 | 4209765.96 |
| 69 | 29° 52' 43'' | 20.19 | 456657.97 | 4209775.83 |
| 70 | 28° 34' 27'' | 10.08 | 456675.48 | 4209785.89 |
| 71 | 29° 41' 54'' | 9.16 | 456684.33 | 4209790.71 |
| 72 | 28° 42' 42'' | 29.37 | 456692.29 | 4209795.25 |
| 73 | 28° 43' 44'' | 17.77 | 456718.05 | 4209809.36 |
| 74 | 33° 42' 34'' | 8.16 | 456733.63 | 4209817.9 |
| 75 | 29° 36' 48'' | 21.61 | 456740.42 | 4209822.43 |
| 76 | 26° 44' 47'' | 19.78 | 456759.21 | 4209833.11 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 176° 56' 50'' | 0.75 | 456764.57 | 4209850.34 |
| 2 | 197° 56' 58'' | 0.75 | 456763.82 | 4209850.38 |
| 3 | 222° 58' 9'' | 1 | 456763.11 | 4209850.15 |
| 4 | 238° 14' 17'' | 19.45 | 456762.38 | 4209849.47 |
| 5 | 220° 29' 1'' | 27.48 | 456752.14 | 4209832.93 |
| 6 | 241° 1' 13'' | 0.74 | 456731.24 | 4209815.09 |
| 7 | 262° 24' 19'' | 0.76 | 456730.88 | 4209814.44 |
| 8 | 284° 46' 58'' | 0.74 | 456730.78 | 4209813.69 |
| 9 | 305° 48' 12'' | 0.75 | 456730.97 | 4209812.97 |
| 10 | 327° 35' 16'' | 0.75 | 456731.41 | 4209812.36 |
| 11 | 349° 17' 13'' | 0.75 | 456732.04 | 4209811.96 |
| 12 | 10° 42' 47'' | 0.75 | 456732.78 | 4209811.82 |
| 13 | 32° 24' 44'' | 0.75 | 456733.52 | 4209811.96 |
| 14 | 40° 29' 29'' | 27.71 | 456734.15 | 4209812.36 |
| 15 | 58° 10' 15'' | 19.99 | 456755.22 | 4209830.35 |
| 16 | 71° 44' 53'' | 0.99 | 456765.76 | 4209847.33 |
| 17 | 94° 34' 26'' | 0.5 | 456766.07 | 4209848.27 |
| 18 | 111° 5' 32'' | 0.75 | 456766.03 | 4209848.77 |
| 19 | 132° 50' 20'' | 0.75 | 456765.76 | 4209849.47 |
| 20 | 154° 47' 56'' | 0.75 | 456765.25 | 4209850.02 |
| 1 | 190° 42' 47'' | 0.75 | 456652.37 | 4209793.52 |
| 2 | 212° 24' 44'' | 0.75 | 456651.63 | 4209793.38 |
| 3 | 234° 11' 48'' | 0.75 | 456651 | 4209792.98 |
| 4 | 242° 22' 31'' | 23.94 | 456650.56 | 4209792.37 |
| 5 | 134° 22' 6'' | 16.67 | 456639.46 | 4209771.16 |
| 6 | 147° 35' 16'' | 0.75 | 456627.8 | 4209783.08 |
| 7 | 169° 17' 13'' | 0.75 | 456627.17 | 4209783.48 |
| 8 | 190° 42' 47'' | 0.75 | 456626.43 | 4209783.62 |
| 9 | 212° 24' 44'' | 0.75 | 456625.69 | 4209783.48 |
| 10 | 234° 11' 48'' | 0.75 | 456625.06 | 4209783.08 |
| 11 | 255° 13' 2'' | 0.74 | 456624.62 | 4209782.47 |
| 12 | 277° 35' 41'' | 0.76 | 456624.43 | 4209781.75 |
| 13 | 298° 58' 47'' | 0.74 | 456624.53 | 4209781 |
| 14 | 314° 21' 46'' | 8.27 | 456624.89 | 4209780.35 |
| 15 | 154° 34' 33'' | 12.58 | 456630.67 | 4209774.44 |
| 16 | 162° 3' 2'' | 0.75 | 456619.31 | 4209779.84 |
| 17 | 183° 3' 10'' | 0.75 | 456618.6 | 4209780.07 |
| 18 | 198° 26' 6'' | 0.25 | 456617.85 | 4209780.03 |
| 19 | 212° 24' 44'' | 0.75 | 456617.61 | 4209779.95 |
| 20 | 234° 11' 48'' | 0.75 | 456616.98 | 4209779.55 |
| 21 | 255° 13' 2'' | 0.74 | 456616.54 | 4209778.94 |
| 22 | 277° 35' 41'' | 0.76 | 456616.35 | 4209778.22 |
| 23 | 298° 58' 47'' | 0.74 | 456616.45 | 4209777.47 |
| 24 | 320° 23' 22'' | 0.75 | 456616.81 | 4209776.82 |
| 25 | 334° 31' 46'' | 20.14 | 456617.39 | 4209776.34 |
| 26 | 208° 44' 42'' | 33.98 | 456635.57 | 4209767.68 |
| 27 | 222° 58' 9'' | 1 | 456605.78 | 4209751.34 |
| 28 | 248° 54' 28'' | 0.75 | 456605.05 | 4209750.66 |
| 29 | 270° 0' 0'' | 0.74 | 456604.78 | 4209749.96 |
| 30 | 291° 5' 32'' | 0.75 | 456604.78 | 4209749.22 |
| 31 | 312° 50' 20'' | 0.75 | 456605.05 | 4209748.52 |
| 32 | 334° 47' 56'' | 0.75 | 456605.56 | 4209747.97 |
| 33 | 356° 56' 50'' | 0.75 | 456606.24 | 4209747.65 |
| 34 | 17° 56' 58'' | 0.75 | 456606.99 | 4209747.61 |
| 35 | 28° 43' 20'' | 31.13 | 456607.7 | 4209747.84 |
| 36 | 241° 40' 49'' | 4.09 | 456635 | 4209762.8 |
| 37 | 259° 1' 40'' | 1 | 456633.06 | 4209759.2 |
| 38 | 284° 46' 58'' | 0.74 | 456632.87 | 4209758.22 |
| 39 | 305° 48' 12'' | 0.75 | 456633.06 | 4209757.5 |
| 40 | 327° 35' 16'' | 0.75 | 456633.5 | 4209756.89 |
| 41 | 349° 17' 13'' | 0.75 | 456634.13 | 4209756.49 |
| 42 | 10° 42' 47'' | 0.75 | 456634.87 | 4209756.35 |
| 43 | 32° 24' 44'' | 0.75 | 456635.61 | 4209756.49 |
| 44 | 54° 11' 48'' | 0.75 | 456636.24 | 4209756.89 |
| 45 | 61° 41' 43'' | 10.02 | 456636.68 | 4209757.5 |
| 46 | 28° 15' 19'' | 30.63 | 456641.43 | 4209766.32 |
| 47 | 39° 36' 38'' | 0.75 | 456668.41 | 4209780.82 |
| 48 | 61° 1' 13'' | 0.74 | 456668.99 | 4209781.3 |
| 49 | 82° 24' 19'' | 0.76 | 456669.35 | 4209781.95 |
| 50 | 104° 46' 58'' | 0.74 | 456669.45 | 4209782.7 |
| 51 | 122° 44' 7'' | 0.5 | 456669.26 | 4209783.42 |
| 52 | 140° 23' 22'' | 0.75 | 456668.99 | 4209783.84 |
| 53 | 162° 3' 2'' | 0.75 | 456668.41 | 4209784.32 |
| 54 | 183° 3' 10'' | 0.75 | 456667.7 | 4209784.55 |
| 55 | 208° 7' 58'' | 25.17 | 456666.95 | 4209784.51 |
| 56 | 62° 23' 23'' | 20.35 | 456644.75 | 4209772.64 |
| 57 | 72° 38' 46'' | 0.5 | 456654.18 | 4209790.67 |
| 58 | 85° 25' 34'' | 0.5 | 456654.33 | 4209791.15 |
| 59 | 104° 46' 58'' | 0.74 | 456654.37 | 4209791.65 |
| 60 | 125° 48' 12'' | 0.75 | 456654.18 | 4209792.37 |
| 61 | 147° 35' 16'' | 0.75 | 456653.74 | 4209792.98 |
| 62 | 169° 17' 13'' | 0.75 | 456653.11 | 4209793.38 |
| 1 | 209° 44' 12'' | 42.68 | 456390.79 | 4209634.13 |
| 2 | 251° 48' 39'' | 1.47 | 456353.73 | 4209612.96 |
| 3 | 295° 20' 46'' | 1.47 | 456353.27 | 4209611.56 |
| 4 | 338° 29' 15'' | 1.47 | 456353.9 | 4209610.23 |
| 5 | 14° 35' 48'' | 0.99 | 456355.27 | 4209609.69 |
| 6 | 29° 34' 39'' | 39.49 | 456356.23 | 4209609.94 |
| 7 | 293° 14' 59'' | 5.88 | 456390.57 | 4209629.43 |
| 8 | 305° 48' 12'' | 0.75 | 456392.89 | 4209624.03 |
| 9 | 338° 29' 15'' | 1.47 | 456393.33 | 4209623.42 |
| 10 | 21° 30' 45'' | 1.47 | 456394.7 | 4209622.88 |
| 11 | 64° 39' 14'' | 1.47 | 456396.07 | 4209623.42 |
| 12 | 97° 35' 41'' | 0.76 | 456396.7 | 4209624.75 |
| 13 | 113° 9' 44'' | 8.29 | 456396.6 | 4209625.5 |
| 14 | 136° 39' 8'' | 1.47 | 456393.34 | 4209633.12 |
| 15 | 180° 0' 0'' | 1.48 | 456392.27 | 4209634.13 |
| 1 | 209° 25' 9'' | 54.34 | 456504.81 | 4209696.47 |
| 2 | 81° 34' 10'' | 11.6 | 456457.48 | 4209669.78 |
| 3 | 104° 21' 52'' | 1.69 | 456459.18 | 4209681.25 |
| 4 | 147° 12' 33'' | 1.24 | 456458.76 | 4209682.89 |
| 5 | 187° 24' 53'' | 1.47 | 456457.72 | 4209683.56 |
| 6 | 230° 14' 40'' | 1.47 | 456456.26 | 4209683.37 |
| 7 | 261° 28' 29'' | 15.58 | 456455.32 | 4209682.24 |
| 8 | 284° 21' 52'' | 1.69 | 456453.01 | 4209666.83 |
| 9 | 331° 10' 20'' | 1.47 | 456453.43 | 4209665.19 |
| 10 | 9° 51' 57'' | 1.17 | 456454.72 | 4209664.48 |
| 11 | 8° 18' 37'' | 0.9 | 456455.87 | 4209664.68 |
| 12 | 29° 24' 54'' | 57.11 | 456456.76 | 4209664.81 |
| 13 | 50° 14' 40'' | 1.47 | 456506.51 | 4209692.86 |
| 14 | 93° 30' 13'' | 1.47 | 456507.45 | 4209693.99 |
| 15 | 136° 39' 8'' | 1.47 | 456507.36 | 4209695.46 |
| 16 | 180° 0' 0'' | 1.48 | 456506.29 | 4209696.47 |

##### 5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Основной целью проекта планировки является разработка рационального планировочного решения территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений различного назначения и, в первую очередь, для строительства объектов федерального значения.

Размеры формируемых земельных участков под новое строительство, техническое перевооружение и под обслуживание существующих и проектируемых зданий, сооружений устанавливаются с учетом градостроительных норм и правил, нормативных документов действовавших в период застройки указанных территорий.

Объемно-планировочные и конструктивные решения разработаны на основе действующих нормативных документов, утвержденных Госстроем России. В принятых решениях учтены мероприятия по технике безопасности и противопожарные требования, предъявляемые к предприятиям, зданиям и сооружениям (Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не регламентированы.

##### 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятием по защите сохраняемых ОКС (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству, является соблюдение действующих норм и правил, установленных нормативными документами.

##### 7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты культурного (в том числе – археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории отсутствуют.

##### 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В процессе производства работ необходимо учесть:

- мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мероприятия по защите от шума;

- мероприятия по охране и использованию почвенного слоя;

- мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;

- мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия отходов;

- мероприятия,  направленные  на  предотвращение  или  минимизацию  негативного воздействия на почву, растительность, животный мир.

##### 9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

ЧС природного характера.

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1) Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- выбор трассы автомобильной дороги осуществлять по участкам местности, где указанные риски минимальны;

- поперечный уклон проезжей части и обочин автомобильной дороги должен обеспечивать сток поверхностных вод;

- проведение систематических работ по обеспечению беспрепятственного пропуска воды по водоотводным сооружениям с заблаговременной регулярной прочисткой боковых водоотводных канав, с вырубкой кустарника, скашиванием травы, удалением камней и других предметов;

- для консервации водопропускных труб в зимний период необходимо осуществлять подготовку щитов, закрывающих отверстия труб, чтобы не допустить забивание их снегом при метелях и последующего обледенения;

- очищение от снега боковых канав автогрейдерами по всему их сечению;

- строительство дождевой канализации (при проектировании дороги в жилой застройке);

- поперечный уклон проезжей части и обочин автомобильной дороги должен обеспечивать сток поверхностных вод;

- агролесомелиорация.

2) Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения.

Для предотвращения негативных воздействий необходимо предусмотреть защиту участков автомобильных дорог от снежных заносов, предупреждения образования на покрытии снежной корки и гололёда, обеспечения уборки снежно-ледяных отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий с применением противогололёдных материалов. Допустимо также введение временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности движения опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных ситуациях на дорогах, при проведении дорожных и аварийно-восстановительных работ.

Мероприятия:

- удалять на полную ширину земляного полотна выпадающего и приносимого к дороге снега;

- зимнюю скользкость ликвидировать на ширину проезжей части и краевых укрепительных полос;

- в целях повышения коэффициента сцепления колеса с покрытием необходимо использовать фрикционные материалы (песко-соляная смесь).

ЧС антропогенного характера.

ЧС антропогенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Мероприятия

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

- своевременная реконструкция дорожного полотна;

- выполнение работ по устранению повреждений в виде выбоин, трещин, отдельных волн, бугров и наплывов, обломов и неровностей кромок

- соблюдение минимальных расстояний до запретных (опасных) зон и районов при взрывоопасных, пожароопасных и иных производственных объектах, а также до охранных зон объектов, расположенных рядом с проектируемой автомобильной дорогой;

- создание пространства, позволяющего избежать или снизить тяжесть последствия дорожно-транспортных происшествий.

Обеспечение пожарной безопасности.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности на линейном объекте следующие:

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности на объекте;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима;

- изучение сотрудниками эксплуатирующей организации пожарно-технического минимума.

На объекте проектирования необходимо осуществить разработку схемы оповещения и вызова службы пожарной охраны на случай нештатных ситуаций.

Гражданская оборона.

Линейный объект расположен на ограниченном участке открытой местности. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта проектирования на отводимой территории необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- разработать Памятку «Порядок действий при угрозе совершения террористического акта»;

- разработать порядок взаимодействия при обнаружении признаков террористической угрозы;

- разработать мероприятия для своевременного оповещения работающих в целях их безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации;

- усиление наблюдения и контроля за состоянием автомобильных дорог при возникновении угрозы теракта;

- разработка возможных схем объезда опасных участков;

- заключение соглашения по взаимодействию с органами ГИБДД МВД России по вопросам обеспечения регулирования автомобильного движения при возникновении угрозы;

- определение порядка использования запасов материальных средств, обеспечивающих функционирование автомобильных дорог при возникновении угрозы и при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Проектируемый объект не относится к категории по гражданской обороне. Другие категорированные по ГО объекты, расположенные вблизи него, отсутствуют. Как в мирное, так и в военное время постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается.