ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ ОТ УЛИЦЫ ЗЕЛЕНАЯ РОЩА ДО УЛИЦЫ ЧЕРЕМУШНАЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

ОМСК 2022

|  |  | Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Т Е Р П Л А Н П Р О Е К Т» |  |
|  | ЗАКАЗЧИК: Администрация города Бердска |  |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ ОТ УЛИЦЫ ЗЕЛЕНАЯ РОЩА ДО УЛИЦЫ ЧЕРЕМУШНАЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

| Директор | С.В. Мусийчук |
| --- | --- |

Омск 2022

Содержание

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	4

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	4

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	4

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	7

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	8

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	8

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	8

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	8

##### 1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Категория улицы – Улицы и дороги местного значения - Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (УПр)

Таблица 1

| Расчетные параметры | УМЗ (УПр) |
| --- | --- |
| - расчетная скорость движения - км/ч. | 50 |
| - ширина в красных линиях – м. | 15-25 |
| - протяженность проезжей части – м. | 1100 |
| - ширина полосы движения – м. | 3,5 |
| - число полос движения – шт. | 2-4 |
| - наибольший продольный уклон – ‰; | 60 |
| - ширина пешеходной части проектируемого тротуара – м. | 2,5 |

С учётом перспектив развития территории проектом предусмотрено:

- строительство воздушных линий электропередачи 0,4 кВ протяжённостью трассы    0,32 км; *

- реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ протяжённостью трассы              0,39 км. *

* уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

Для отведения поверхностной воды с территории проектируемой автодороги и примыкающей территории, предусматривается строительство ливневой канализации. Ливневая канализация в проекте представлена закрытого типа. В границах зоны планируемого размещения линейного объекта общая протяженность планируемой ливневой самотечной канализации закрытого типа (подземной трубы) составляет 0,66 километров. Перед сбросом поверхностных стоков в существующие водоемы необходимо произвести их очистку локальными очистными сооружениями поверхностного стока закрытого типа.

##### 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Новосибирская область, город Бердск.

##### 3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105° 12' 51'' | 15.93 | 455200.68 | 4205505.36 |
| 2 | 105° 13' 34'' | 43.33 | 455196.5 | 4205520.73 |
| 3 | 105° 29' 53'' | 24.81 | 455185.12 | 4205562.54 |
| 4 | 102° 32' 38'' | 37.25 | 455178.49 | 4205586.45 |
| 5 | 10° 57' 51'' | 103.68 | 455170.4 | 4205622.81 |
| 6 | 10° 55' 52'' | 49.25 | 455272.19 | 4205642.53 |
| 7 | 11° 4' 43'' | 2.91 | 455320.55 | 4205651.87 |
| 8 | 10° 41' 29'' | 114.44 | 455323.41 | 4205652.43 |
| 9 | 9° 54' 33'' | 9.07 | 455435.86 | 4205673.66 |
| 10 | 46° 36' 12'' | 95.79 | 455444.79 | 4205675.22 |
| 11 | 140° 33' 48'' | 12.33 | 455510.6 | 4205744.82 |
| 12 | 50° 26' 1'' | 236.49 | 455501.08 | 4205752.65 |
| 13 | 319° 17' 25'' | 9.17 | 455651.72 | 4205934.96 |
| 14 | 50° 16' 3'' | 179 | 455658.67 | 4205928.98 |
| 15 | 141° 27' 25'' | 32.95 | 455773.09 | 4206066.64 |
| 16 | 237° 20' 23'' | 16.51 | 455747.32 | 4206087.17 |
| 17 | 229° 58' 22'' | 154.26 | 455738.41 | 4206073.27 |
| 18 | 320° 6' 38'' | 6.99 | 455639.2 | 4205955.15 |
| 19 | 230° 19' 51'' | 219.05 | 455644.56 | 4205950.67 |
| 20 | 231° 14' 8'' | 12.83 | 455504.73 | 4205782.06 |
| 21 | 231° 22' 45'' | 4.58 | 455496.7 | 4205772.06 |
| 22 | 231° 6' 31'' | 4.25 | 455493.84 | 4205768.48 |
| 23 | 231° 19' 19'' | 4.88 | 455491.17 | 4205765.17 |
| 24 | 231° 15' 8'' | 36.62 | 455488.12 | 4205761.36 |
| 25 | 185° 25' 3'' | 21.4 | 455465.2 | 4205732.8 |
| 26 | 202° 49' 7'' | 18.41 | 455443.9 | 4205730.78 |
| 27 | 189° 44' 43'' | 98.25 | 455426.93 | 4205723.64 |
| 28 | 188° 21' 26'' | 17.48 | 455330.1 | 4205707.01 |
| 29 | 188° 20' 50'' | 77.29 | 455312.81 | 4205704.47 |
| 30 | 196° 24' 55'' | 42.89 | 455236.34 | 4205693.25 |
| 31 | 207° 9' 4'' | 52.9 | 455195.2 | 4205681.13 |
| 32 | 207° 16' 8'' | 18.2 | 455148.13 | 4205656.99 |
| 33 | 282° 39' 51'' | 32.61 | 455131.95 | 4205648.65 |
| 34 | 282° 50' 13'' | 87.36 | 455139.1 | 4205616.83 |
| 35 | 286° 42' 39'' | 146.2 | 455158.51 | 4205531.65 |
| 36 | 10° 49' 2'' | 30.1 | 455200.55 | 4205391.62 |
| 37 | 105° 14' 9'' | 112.03 | 455230.12 | 4205397.27 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 355° 25' 34'' | 0.25 | 455474.08 | 4205706.73 |
| 2 | 350° 54' 35'' | 0.25 | 455474.33 | 4205706.71 |
| 3 | 341° 33' 54'' | 0.25 | 455474.58 | 4205706.67 |
| 4 | 333° 26' 6'' | 0.25 | 455474.82 | 4205706.59 |
| 5 | 329° 25' 15'' | 0.26 | 455475.04 | 4205706.48 |
| 6 | 319° 53' 57'' | 0.25 | 455475.26 | 4205706.35 |
| 7 | 311° 49' 13'' | 0.25 | 455475.45 | 4205706.19 |
| 8 | 306° 52' 12'' | 0.25 | 455475.62 | 4205706 |
| 9 | 298° 36' 38'' | 0.25 | 455475.77 | 4205705.8 |
| 10 | 291° 22' 14'' | 0.25 | 455475.89 | 4205705.58 |
| 11 | 283° 29' 45'' | 0.26 | 455475.98 | 4205705.35 |
| 12 | 279° 27' 44'' | 0.24 | 455476.04 | 4205705.1 |
| 13 | 270° 0' 0'' | 0.26 | 455476.08 | 4205704.86 |
| 14 | 260° 32' 16'' | 0.24 | 455476.08 | 4205704.6 |
| 15 | 256° 30' 15'' | 0.26 | 455476.04 | 4205704.36 |
| 16 | 248° 37' 46'' | 0.25 | 455475.98 | 4205704.11 |
| 17 | 241° 23' 22'' | 0.25 | 455475.89 | 4205703.88 |
| 18 | 233° 7' 48'' | 0.25 | 455475.77 | 4205703.66 |
| 19 | 228° 10' 47'' | 0.25 | 455475.62 | 4205703.46 |
| 20 | 220° 6' 3'' | 0.25 | 455475.45 | 4205703.27 |
| 21 | 210° 34' 45'' | 0.26 | 455475.26 | 4205703.11 |
| 22 | 206° 33' 54'' | 0.25 | 455475.04 | 4205702.98 |
| 23 | 198° 26' 6'' | 0.25 | 455474.82 | 4205702.87 |
| 24 | 196° 35' 0'' | 29.36 | 455474.58 | 4205702.79 |
| 25 | 189° 5' 25'' | 0.25 | 455446.44 | 4205694.41 |
| 26 | 190° 47' 41'' | 299.96 | 455446.19 | 4205694.37 |
| 27 | 190° 15' 25'' | 1.07 | 455151.54 | 4205638.19 |
| 28 | 232° 44' 56'' | 4.51 | 455150.49 | 4205638 |
| 29 | 286° 17' 50'' | 18.57 | 455147.76 | 4205634.41 |
| 30 | 283° 29' 45'' | 0.26 | 455152.97 | 4205616.59 |
| 31 | 279° 27' 44'' | 0.24 | 455153.03 | 4205616.34 |
| 32 | 270° 0' 0'' | 0.26 | 455153.07 | 4205616.1 |
| 33 | 260° 32' 16'' | 0.24 | 455153.07 | 4205615.84 |
| 34 | 256° 30' 15'' | 0.26 | 455153.03 | 4205615.6 |
| 35 | 248° 37' 46'' | 0.25 | 455152.97 | 4205615.35 |
| 36 | 241° 23' 22'' | 0.25 | 455152.88 | 4205615.12 |
| 37 | 233° 7' 48'' | 0.25 | 455152.76 | 4205614.9 |
| 38 | 228° 10' 47'' | 0.25 | 455152.61 | 4205614.7 |
| 39 | 220° 6' 3'' | 0.25 | 455152.44 | 4205614.51 |
| 40 | 210° 34' 45'' | 0.26 | 455152.25 | 4205614.35 |
| 41 | 206° 33' 54'' | 0.25 | 455152.03 | 4205614.22 |
| 42 | 198° 26' 6'' | 0.25 | 455151.81 | 4205614.11 |
| 43 | 189° 5' 25'' | 0.25 | 455151.57 | 4205614.03 |
| 44 | 184° 34' 26'' | 0.25 | 455151.32 | 4205613.99 |
| 45 | 175° 25' 34'' | 0.25 | 455151.07 | 4205613.97 |
| 46 | 170° 54' 35'' | 0.25 | 455150.82 | 4205613.99 |
| 47 | 161° 33' 54'' | 0.25 | 455150.57 | 4205614.03 |
| 48 | 153° 26' 6'' | 0.25 | 455150.33 | 4205614.11 |
| 49 | 149° 25' 15'' | 0.26 | 455150.11 | 4205614.22 |
| 50 | 139° 53' 57'' | 0.25 | 455149.89 | 4205614.35 |
| 51 | 131° 49' 13'' | 0.25 | 455149.7 | 4205614.51 |
| 52 | 126° 52' 12'' | 0.25 | 455149.53 | 4205614.7 |
| 53 | 118° 36' 38'' | 0.25 | 455149.38 | 4205614.9 |
| 54 | 111° 22' 14'' | 0.25 | 455149.26 | 4205615.12 |
| 55 | 106° 17' 39'' | 19.64 | 455149.17 | 4205615.35 |
| 56 | 103° 29' 45'' | 0.26 | 455143.66 | 4205634.2 |
| 57 | 99° 27' 44'' | 0.24 | 455143.6 | 4205634.45 |
| 58 | 90° 0' 0'' | 0.26 | 455143.56 | 4205634.69 |
| 59 | 80° 32' 16'' | 0.24 | 455143.56 | 4205634.95 |
| 60 | 76° 30' 15'' | 0.26 | 455143.6 | 4205635.19 |
| 61 | 68° 37' 46'' | 0.25 | 455143.66 | 4205635.44 |
| 62 | 61° 23' 22'' | 0.25 | 455143.75 | 4205635.67 |
| 63 | 53° 7' 48'' | 0.25 | 455143.87 | 4205635.89 |
| 64 | 52° 48' 10'' | 6.3 | 455144.02 | 4205636.09 |
| 65 | 48° 10' 47'' | 0.25 | 455147.83 | 4205641.11 |
| 66 | 40° 6' 3'' | 0.25 | 455148 | 4205641.3 |
| 67 | 30° 34' 45'' | 0.26 | 455148.19 | 4205641.46 |
| 68 | 26° 33' 54'' | 0.25 | 455148.41 | 4205641.59 |
| 69 | 18° 26' 6'' | 0.25 | 455148.63 | 4205641.7 |
| 70 | 9° 5' 25'' | 0.25 | 455148.87 | 4205641.78 |
| 71 | 9° 45' 9'' | 1.95 | 455149.12 | 4205641.82 |
| 72 | 10° 47' 40'' | 299.65 | 455151.04 | 4205642.15 |
| 73 | 21° 48' 5'' | 0.05 | 455445.39 | 4205698.27 |
| 74 | 16° 35' 0'' | 29.36 | 455445.44 | 4205698.29 |
| 75 | 9° 5' 25'' | 0.25 | 455473.58 | 4205706.67 |
| 76 | 4° 34' 26'' | 0.25 | 455473.83 | 4205706.71 |

##### 5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Основной целью проекта планировки является разработка рационального планировочного решения территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений различного назначения и, в первую очередь, для строительства объектов федерального значения.

Размеры формируемых земельных участков под новое строительство, техническое перевооружение и под обслуживание существующих и проектируемых зданий, сооружений устанавливаются с учетом градостроительных норм и правил, нормативных документов действовавших в период застройки указанных территорий.

Объемно-планировочные и конструктивные решения разработаны на основе действующих нормативных документов, утвержденных Госстроем России. В принятых решениях учтены мероприятия по технике безопасности и противопожарные требования, предъявляемые к предприятиям, зданиям и сооружениям (Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не регламентированы.

##### 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятием по защите сохраняемых ОКС (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству, является соблюдение действующих норм и правил, установленных нормативными документами.

##### 7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты культурного (в том числе – археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории отсутствуют.

##### 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В процессе производства работ необходимо учесть:

- мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мероприятия по защите от шума;

- мероприятия по охране и использованию почвенного слоя;

- мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;

- мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия отходов;

- мероприятия,  направленные  на  предотвращение  или  минимизацию  негативного воздействия на почву, растительность, животный мир.

##### 9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

ЧС природного характера.

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1) Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- выбор трассы автомобильной дороги осуществлять по участкам местности, где указанные риски минимальны;

- поперечный уклон проезжей части и обочин автомобильной дороги должен обеспечивать сток поверхностных вод;

- проведение систематических работ по обеспечению беспрепятственного пропуска воды по водоотводным сооружениям с заблаговременной регулярной прочисткой боковых водоотводных канав, с вырубкой кустарника, скашиванием травы, удалением камней и других предметов;

- для консервации водопропускных труб в зимний период необходимо осуществлять подготовку щитов, закрывающих отверстия труб, чтобы не допустить забивание их снегом при метелях и последующего обледенения;

- очищение от снега боковых канав автогрейдерами по всему их сечению;

- строительство дождевой канализации (при проектировании дороги в жилой застройке);

- поперечный уклон проезжей части и обочин автомобильной дороги должен обеспечивать сток поверхностных вод;

- агролесомелиорация.

2) Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения.

Для предотвращения негативных воздействий необходимо предусмотреть защиту участков автомобильных дорог от снежных заносов, предупреждения образования на покрытии снежной корки и гололёда, обеспечения уборки снежно-ледяных отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий с применением противогололёдных материалов. Допустимо также введение временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности движения опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных ситуациях на дорогах, при проведении дорожных и аварийно-восстановительных работ.

Мероприятия:

- удалять на полную ширину земляного полотна выпадающего и приносимого к дороге снега;

- зимнюю скользкость ликвидировать на ширину проезжей части и краевых укрепительных полос;

- в целях повышения коэффициента сцепления колеса с покрытием необходимо использовать фрикционные материалы (песко-соляная смесь).

ЧС антропогенного характера.

ЧС антропогенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Мероприятия

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

- своевременная реконструкция дорожного полотна;

- выполнение работ по устранению повреждений в виде выбоин, трещин, отдельных волн, бугров и наплывов, обломов и неровностей кромок

- соблюдение минимальных расстояний до запретных (опасных) зон и районов при взрывоопасных, пожароопасных и иных производственных объектах, а также до охранных зон объектов, расположенных рядом с проектируемой автомобильной дорогой;

- создание пространства, позволяющего избежать или снизить тяжесть последствия дорожно-транспортных происшествий.

Обеспечение пожарной безопасности.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности на линейном объекте следующие:

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности на объекте;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима;

- изучение сотрудниками эксплуатирующей организации пожарно-технического минимума.

На объекте проектирования необходимо осуществить разработку схемы оповещения и вызова службы пожарной охраны на случай нештатных ситуаций.

Гражданская оборона.

Линейный объект расположен на ограниченном участке открытой местности. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта проектирования на отводимой территории необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- разработать Памятку «Порядок действий при угрозе совершения террористического акта»;

- разработать порядок взаимодействия при обнаружении признаков террористической угрозы;

- разработать мероприятия для своевременного оповещения работающих в целях их безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации;

- усиление наблюдения и контроля за состоянием автомобильных дорог при возникновении угрозы теракта;

- разработка возможных схем объезда опасных участков;

- заключение соглашения по взаимодействию с органами ГИБДД МВД России по вопросам обеспечения регулирования автомобильного движения при возникновении угрозы;

- определение порядка использования запасов материальных средств, обеспечивающих функционирование автомобильных дорог при возникновении угрозы и при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Проектируемый объект не относится к категории по гражданской обороне. Другие категорированные по ГО объекты, расположенные вблизи него, отсутствуют. Как в мирное, так и в военное время постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается.