«ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В СНТ «ОЗЕРНЫЙ» В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 54:32:010207 С ЦЕЛЬЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПУТЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 54:32:010207:312, И ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 33-ПМТ Заказчики: Е.В. Абрамов, В.Л. Дроздецкий, М.В. Кузьмин.

Исполнительный директор 						О.Ш. Надыров

Главный архитектор проекта		   				А.Н.Баев

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Оглавление

ТЕКТОВАЯ ЧАСТЬ	4

1 Общие положения	5

1.1 Введение	5

1.2 Цель разработки проекта:	5

1.3 Используемые исходные материалы:	5

1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования	6

1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности	6

1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания	6

1.7 Сервитуты и иные обременения	6

2 Формирование земельных участков проектируемого объекта	6

2.1 Параметры проектируемых земельных участков и публичных сервитутов:	7

2.2 Формирование красных линий и публичных сервитутов	7

2.3 Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков и публичных сервитутов	9

2.4 Правовой статус объектов межевания.	11

2.5 Основные показатели по проекту межевания	11

2.6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки	11

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………………...12

Приложение…………………………………………………………………………………...….....14

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительный директор | Надыров О.Ш. |  |
| 2 | Главный архитектор проекта | Баев А.Н. |  |
| 3 | Зам. начальника информационного отдела | Сергеев С.А. |  |

Проект межевания территории на объекты: «Проект межевания территории, расположенной в СНТ «Озерный» в  кадастровом квартале 54:32:010207 с целью образования земельного участка путем перераспределения  земельного участка с кадастровым номером 54:32:010207:312, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» состоит из текстовой и графической частей:

Графические приложения

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж проекта межевания территории | 1:500 | 1 |

- ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

# Общие положения

## Введение

Проект межевания территории на объекты: «Проект межевания территории, расположенной в СНТ «Озерный» в  кадастровом квартале 54:32:010207 с целью образования земельного участка путем перераспределения  земельного участка с кадастровым номером 54:32:010207:312, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» был выполнен на основании:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями вступ. в силу с 13.08.2019г.) от 29.12.2004 г. №190-ФЗ

-Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Совета депутатов от 17.09.2020 №399;

-Задание на проектирование объекта: «Проект межевания территории, расположенной в СНТ «Озерный» в  кадастровом квартале 54:32:010207 с целью образования земельного участка путем перераспределения  земельного участка с кадастровым номером 54:32:010207:312, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности», утвержденное заказчиками Е.В. Абрамовым, В.Л. Дроздецким, М.В. Кузьминым от 20.02.2021 г.

-Федеральный закон №221-ФЗ от 27.07.2007 «О кадастровой деятельности»

-Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости»

-Кадастровый план территории № 54/исх/19-511265 от 15.08.2019г.

-Постановление Администрации города Бердска №458 от 19.02.2021г.

Картографический материал получен в МКУ «Управление капитального строительства» города Бердска 20 декабря 2019

## Цель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.

3. Определение и установление границ сервитутов.

4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по вновь формируемым земельным участкам проектируемых объектов.

## Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в едином государственном кадастре недвижимости.

## Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установления система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК НСО зона 4. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения кадастровых работ для установления границ земельных участков на местности.

## Рекомендации по порядку установления границ на местности

- Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а именно Земельного кодекса.

- Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе кадастровых работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ.

## Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным Проектом межевания территории предусмотрено размещение на рассматриваемой территории дорожного покрытия, обеспечивающего транспортную связь с г .Бердском, а так же хранение личного автомобильного транспорта на открытых площадках. Вблизи находится остановка общественного транспорта:

-земельный участок с разрешенным использованием «Автомобильный транспорт (7.2)» в количестве 1 ед.;

В административном отношении участки изысканий находится в границах населенного пункта Муниципальное образование город Бердск, в кадастровом квартале 54:32:010207 на земельных участках государственной или муниципальной собственности.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Проект межевания территории подготовлен на основании Проекта планировки территории Шифр 21.286-ПП

## Сервитуты и иные обременения

На проектируемом земельном участке расположены:

- Существующие проезды и проходы.

# Формирование земельных участков проектируемого объекта

Проектом предусматривается формирование 1 земельного участка под объект: «Автомобильного транспорта».

Данным проектом предусматривается размещение на земельном участке, образуемом путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010207:312, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности дорожного покрытия для проезда и прохода, хранения личного автомобильного транспорта(парковки).

## Параметры проектируемых земельных участков и публичных сервитутов:

Таблица 1 Перечень образуемых земельных участков и способы их образования

| № з/у | Площадь, кв.м. | Разрешенное использование | Местоположение земельного участка | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 711 | Автомобильный транспорт (7.2) | Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Бердск, город Бердск, территория СНТСН "Приозерный", участок 14 | образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010207:312 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

Предельные размеры земельного участка не указаны, поскольку они определены в Правилах землепользования и застройки, утвержденные решением Совета депутатов от 17.09.2020 №399

Таблица 2 параметры сервитутов

| Обозначение публичного сервитута | Площадь, м | Длина, м | Наименование публичного сервитута |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 117 | 14 | Частный сервитут для организации проезда и прохода |

## Формирование красных линий и публичных сервитутов

Формирование красных линий данным проектом не предусмотрены. Согласно Земельному кодексу Публичный сервитут может устанавливаться для  прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним, проведения дренажных работ на земельном участке, забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя, прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям, использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного Кодекса - размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения), складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта, устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги, размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях. Данным проектом устанавливается частный сервитут для организации проезда и прохода.

## Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков и публичных сервитутов

Таблица 3 Координаты поворотных точек земельных участков

| участок №1 | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
| Номер поворотной точки | X | Y |
| 1 | 452748.19 | 4204333.26 |
| 2 | 452747.21 | 4204338.46 |
| 3 | 452743.39 | 4204355.97 |
| 4 | 452741.17 | 4204366.01 |
| 5 | 452729.29 | 4204364.60 |
| 6 | 452725.98 | 4204364.21 |
| 7 | 452726.37 | 4204362.52 |
| 8 | 452725.62 | 4204356.04 |
| 9 | 452720.91 | 4204356.06 |
| 10 | 452719.92 | 4204354.28 |
| 11 | 452723.45 | 4204338.01 |
| 12 | 452723.62 | 4204338.01 |
| 13 | 452726.55 | 4204336.85 |
| 14 | 452729.21 | 4204333.15 |
| 15 | 452731.18 | 4204329.35 |
| 16 | 452734.55 | 4204330.21 |
| 17 | 452736.26 | 4204330.59 |
| 1 | 452748.19 | 4204333.26 |

Таблица 4 Координаты поворотных точек частного сервитута

| сервитут №1 | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
| Номер поворотной точки | X | Y |
| 1 | 452746.64 | 4204341.10 |
| 2 | 452744.98 | 4204348.67 |
| 3 | 452742.85 | 4204346.76 |
| 4 | 452739.78 | 4204346.80 |
| 5 | 452721.79 | 4204345.68 |
| 6 | 452722.79 | 4204341.07 |
| 7 | 452743.61 | 4204342.03 |
| 1 | 452746.64 | 4204341.10 |

## Правовой статус объектов межевания.

На период подготовки проекта межевания территория частично свободна от застройки, имеются проезды и проходы.

В границах проектируемой территории отсутствуют  объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

## Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов многоэтажной застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

## Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 5.

Таблица 5- Основные технико-экономические показатели проекта

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта, всего: | га | 0.07 |

- ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ